REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

PLZEŇSKÁ 152

KRÁLŮV DVŮR

Únor 2021

TECHNICKÝ POPIS

1.ÚVOD

Tento technický popis je zpracován jako dokumentace pro provedení stavby  na :

„Rekonstrukce střešního pláště  - Dům s pečovatelskou službou “, Plzeňská 152, Králův Dvůr.

2. STÁVAJÍCÍ STAV

Jedná se o stávající Dům s pečovatelskou službou.

Původní střešní krytina byla provedena jako vláknocementová skládaná ( eternitové šablony)

Tato krytina je pokládána na dřevěné bednění ( podbití ) a papírovou lepenku – A 400 H.

Vlastní konstrukce střechy je provedena jako dřevěný krov s krokvemi s prkenným záklopem.

Oplechování je provedeno z pozinkovaného plechu.

Tato stávající střešní krytina je již dožilá a do krovu zatéká.

3. NOVÝ STAV

Před započetím prací je nutné dle, zákona, nahlásit demontáž eternitové krytiny příslušné hygienické stanici.

Vzhledem  k technickému stavu stávající krytiny, bude tato nahrazena krytinou novou – dle původní Beternit, česká šablona.

Stávající vláknocementová skládaná krytina bude sejmuta včetně všech klempířských prvků.

Před započetím demontáže eternitové krytiny je nutno tuto krytinu napustit emulzí a pak ji po jednotlivých šablonách uskladňovat do připravených igelitových pytlů. Po jejich naplnění a hermetickém uzavření svést dolů na odvoz nebo připravenou deponii.

Tyto práce je nutné provádět v ochranných oblecích a s ochrannými pomůckami.

Pro dočasné skladování nebezpečného odpadu je nutné vyhradit na části pozemku oplocené místo pro skladování tohoto nebezpečného odpadu v pevných igelitových pytlích s hermetickým uzavřením a v co nejkratší době odvést k ekologické likvidaci.

Po opravě dřevěného záklopu - cca 30%  a případně krovu bude provedeno chemické ošetření dřevěných konstrukcí proti hnilobě a škůdcům.

Nová střešní krytina bude provedena dle původní vláknocementové bezazbestové skládané  střešní krytiny – eternitové šablony -  antracitové barvě.

Střešní latě – kontralatě - 40/60 mm budou položeny na difuzní folii – první plášť střechy a pak na kontralatě bude montováno laťování a pokládka nové vláknocementové bezazbestové krytiny.

Nové oplechování bude v provedení pozink v témže odstínu jako střešní krytina – antracitová barva. Toto oplechování bude provedeno v nejnutnější míře tak, aby nebyly narušeny technické a technologické podmínky provádění střešních konstrukcí.

Rekonstrukce střešního pláště „Dům s pečovatelskou službou“ Plzeňská 152, Králův Dvůr

bude provedena v jedné etapě.

V Praze únor 2021						Zpracoval : Zd.Kadlec

autorizovaný technik

pro pozemní stavby

Dům s pečovatelskou službou

Plzeňská 152

Králův Dvůr

SEZNAM PŘÍLOH

č. 1 Technická zpráva

2 Situace širších vztahů

3 Snímek katastrální mapy

4 Krov půdorys  - stáv.stav

5 Střecha půdorys

6 Řez A – A´ - stáv stav

7 Řez A – A´ - nový stav

8 Řez B – B´ - stáv.stav

9 Řez B – B´ - nový stav

10 Rozpočet rekonstrukce střešního pláště

ROZPOČET

Rekonstrukce střešního pláště „Dům s pečovatelskou službou“

Plzeňská 152, Králův Dvůr