Analýza IT konektivity

Vypracováno pro:

Základní a Mateřská škola Králův Dvůr

Jungmannova 292 267 01 Králův Dvůr http://www.zskraluvdvur.cz

Autor

Ing. Petr Nepustil

Datum

21. 09. 2018

Verze

1.0

## Obsah:

Obsah:	2

1	Analýza současného stavu	3

1.1	Konektivita školy k internetu	3

1.2	Strukturovaná kabeláž a síťové prvky	3

1.3	WiFi infrastruktura	4

1.4	Servery	5

1.5	Počítačové Učebny	5

2	Plán realizace v rámci projektu	7

2.1	Připojení k internetu	7

2.2	Centrální síťový prvek – router a firewall	7

2.3	Centrální bezpečnostní brána	8

2.4	Monitoring sítě	9

2.5	Centrální server pro autorizaci uživatelů	10

2.6	Obměna prvků LAN sítě a doplnění kabeláže	11

2.7	Obměna Wifi sítě ve škole	12

# Analýza současného stavu

## Konektivita školy k internetu

| Popis připojení | Výchozí stav |
| --- | --- |
| Operátor | Družstvo EUROSIGNAL |
| Rychlost připojení do internetu, technologie | Radiový spoj – 40/20 Mbit |
| Přístupové zařízení do internetu, typ | UBIQUITY anténa |
| Počet žáků ve škole | 512 |
| Počet zařízení | 100 |

## Strukturovaná kabeláž a síťové prvky

Strukturovaná kabeláž v budově je realizována metalickými rozvody v kategorii 5e. Stará a nová budova jsou propojeny optickým kabelem o rychlosti 1Gbit/s. Místní rozvod je realizován strukturovanou kabeláží o rychlosti minimálně 100Mbit/s. Zásuvky jsou v každé třídě.

Aktivní prvky v rozvaděčích jsou:

- R1 – 1x Edge-Core ECS4510-28T

- R2 – 1x TP Link T1600g-52ts

- R3 – 2x Easy smart switch D-Link DES 1100-24

- R4 – 2x NetGear FS116 (16 portů)

- Kabinet tělesné výchovy 1x 8 portový switch bez managementu

- R5 – 1x HP 1410-24g-R; 1x NetGear GS308 (8 portů)

- R6 – 2x Easy smart switch D-Link DES 1100-24

- R7 – 1x Easy smart switch D-Link DES 1100-24

- R8 - 6x Edgecore ECS4510-52t

## WiFi infrastruktura

Wi-Fi infrastruktura je ve škole realizována prostřednictvím dvou různých typů Wifi AP bez centrálního řídícího prvku:

- 16x UNIFY LR (pouze 2,4 GHz)

- 18x Edge-Core ECW7220

## Servery

| Popis serveru | Stav |
| --- | --- |
| Typ serveru (HW, výkon, velikost úložiště) | Dell server, provedení rack |
| Umístění | Nová serverovna – R8 |
| Virtualizace | NE |
| Operační systém serveru | Windows Server 2016 |
| Microsoft Active Directory | NE |
| Způsob využití serveru | Zatím se nevyužívá |
| Záložní napájení | Rack UPS |
| Zálohování | Acronis na Synology NAS |

| Popis serveru | Stav |
| --- | --- |
| Typ serveru (HW, výkon, velikost úložiště) | NoName, provedení tower |
| Umístění | Ředitelna |
| Virtualizace | NE |
| Operační systém serveru | Windows Server 2008 |
| Microsoft Active Directory | ANO |
| Způsob využití serveru | AD, Datové úložiště |
| Záložní napájení | Smart UPS 750 |
| Zálohování | Acronis na Synology NAS |

## Počítačové Učebny

| Popis vybavení | Výchozí stav |
| --- | --- |
| Počet učeben | 2 učebny po 35 PC |
| Vybavenost WiFi | ANO |
| Typy HW (PC, NB, mobilní zařízení) | HP 1410 |
| Operační systém na stanicích | Windows 10 PRO |
| Další vybavení | Multimediální tabule |
| SW vybavení – pro výuku | Microsoft Office |
| Správa učebny | Není |

# Plán realizace v rámci projektu

## Připojení k internetu

Současné internetové připojení je nedostatečné pro přístup žáků k internetu z hlediska rychlosti a provedení. Bude nutné navýšit kapacitu linky a ideálně zajistit symetrickou konektivitu. Škola má 512 žáků a v plánu je mít v síti připojeno až 150 stanic. Škola tedy musí mít k dispozici připojení o rychlosti minimálně 65Mbit synchronně s ohledem na počet žáků nebo minimálně 75Mbit synchronně bez FUP s ohledem na počet stanic.

Poskytovatel musí minimálně zajistit:

- Dodání vlastních veřejných adres IPv4 i IPv6.

- Plnou podporu připojení do veřejného internetu přes protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack).

## Centrální síťový prvek – router a firewall

Škola v tuto chvíli nemá vlastní centrální router. Bude tedy nutné zakoupit nový centrální prvek, který zvládne konektivitu až 100/100MbitMbps a všechny požadované parametry.

Parametry:

- podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení

- logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.)

- síťové zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, rozhraní musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality

- možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných útoků

- podpora DNSSEC  a IPv6 protokolů pro služby školy dostupné online

- u software a firmware je vyžadována dostupnost aktualizací, zejména bezpečnostního charakteru po celou dobu udržitelnosti projektu.

## Centrální bezpečnostní brána

V rámci projektu bude také pořízena centrální bezpečností brána, které zajistí filtrování obsahu internetu, jeho kategorizaci a také antivirovou ochranu. Brána může být i součástí centrálního routeru.

Bezpečnostní brána a Webový filtr budou určeny k detailní inspekci webového provozu v síti, statistikám, restrikcím na jednotlivé webové stránky nebo skupiny stránek a antivirové a antispamové ochraně. Jde o rozšíření zařízení Router/Firewall o možnost podrobnější kontroly a restrikce. Tento prvek bude vyžadovat pravidelné aktualizace databází od výrobce zařízení a je tedy nutné počítat s pravidelnými ročními náklady.

Parametry:

- Zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu

- Zabezpečení přístupových protokolů (SSL/TLS), antivirová ochrana webových systémů

- Česká databáze webových serverů

- Statistiky přístupu uživatelů k internetovým serverům

- Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let

## Monitoring sítě

Monitoring bude prováděn pomocí centrálního routeru, webové brány a Microsoft Active Directory. Z logů bude možné vyčíst následující parametry:

Zařízení bude splňovat následující parametry:

- Podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení

- Podpora evidence logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.)

- Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ)  - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow)

- Systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců

- Detekce nelegitimního provozu a síťových anomálií

## Centrální server pro autorizaci uživatelů

Centrální školní server v nové budově je v současné chvíli na škole dostatečný, včetně služby pro autorizaci uživatelů do sítě. Bude však nutné zajistit náhradu serveru ve staré budově pro redundanci autorizace uživatelů a zajistit další úložiště pro využití v nových učebnách.

- Autorizace uživatelů do školní sítě a řízení jejich oprávnění k síťovým prostředkům

K autorizaci uživatelů a zařízení do sítě bude určen Active Directory, Prostředník pro autorizaci mezi uživatelem a autorizačním serverem – Radius server – může být úplně oddělený od autorizačního serveru (může být v jiné síti), samozřejmě ale musí na autorizační server vidět; je to dobrá varianta z pohledu bezpečnosti, uživatel komunikuje s Radius serverem, ne přímo s autorizačním serverem.

- Úložiště dokumentů a materiálů pro výuku

Úložištěm dokumentů je obecně myšlen sdílený prostor na serveru, kde budou pro žáky a pedagogy na základě oprávnění přístupné materiály pro výuku. Může to být současně prostor, který slouží i k odevzdávání prací či osobní prostor každého uživatele.

- Úložiště vzdělávacích aplikací

Úložiště vzdělávacích aplikací pro výuku, včetně kompletní sady produktu Microsoft Office.

- Audit ICT prostředků ve škole

Auditovací SW, který zajistí správu a dohled na ICT prostředky ve škole.

Minimální parametry serveru

- Minimálně 1 procesor, minimálně 6 jader

- Minimálně 32GB RAM

- Minimálně 2x 2TB HDD v RAID 1

- Redundantní zdroj

- Hypervisor

- Serverový operační systém Windows – minimálně 2 instance

- Záložní zdroj (UPS)

Server bude splňovat minimálně následující funkcionality:

- Řešení systému správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám

- Úložiště dokumentů a materiálů pro výuku

- Logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel

- Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let

- Centrální správa a audit IT zařízení

- Zálohování celé serverové infrastruktury a infrastruktury koncových stanic

## Obměna prvků LAN sítě a doplnění kabeláže

LAN infrastruktura je navržena na metalických spojích a rychlost LAN infrastruktury je minimálně 100Mbit/s. Doplnění kabeláže bude nutné pouze do venkovní učebny.

Řada síťových prvků však nemá management a nepodporuje VLAN. Bude tedy nutné obměnit některé síťové prvky.

Obměna switchů

- R4 – minimálně 32 portů

- Kabinet tělesné výchovy minimálně 8 portů

- R5 – minimálně 32 portů

Aktivní prvky LAN sítě musí splňovat minimálně tyto parametry:

- Rychlost sítě minimálně 1Gbit

- Webový management

- Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,…

- Plná podpora protokolů IPv4 i IPv6 (dual-stack)

- Napájení minimálně poloviny portů (POE)

- Minimální hlučnost.

- Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let

## Obměna Wifi sítě ve škole

Wifi síť je na škole implementována, pokrývá celou školu, ale nesplňuje požadované parametry. Bude tedy nutné obměnit některé AP prvky. Celkem půjde o 16 nových AP prvků ideálně kompatibilních s prvky na nové budově (Edge-Core ECW7220) a centrální kontroler.

Wifi zařízení budou muset splňovat minimálně následující parametry:

- Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,…

- Podpora mechanismu izolace klientů

- Minimální počet připojených zařízení na 1 AP – 30ks

- Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s  podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení)

- Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD …)

- Podpora standardu minimálně IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz

- Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu

- Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let